北京至哈尔滨高速公路四平至长春段改扩建工程竣工

环保验收意见

2020年9月16日，吉林高速公路股份有限公司在长春市召开了北京至哈尔滨高速公路四平至长春段改扩建工程竣工环境保护验收会，参加会议的有吉林高速公路股份有限公司（建设单位）、交通运输部环境保护中心(验收调查单位)、吉林省华航环境检测有限公司（环保监测单位）、东北师范大学环境科学研究所（环评单位）、吉林省交通规划设计院（工程设计单位）、吉林省公路工程监理有限责任公司（监理单位）、广东添虹交通工程有限公司（施工单位）等单位代表及3名专家。会议成立了验收工作组(名单附后)。

验收组根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范-公路》（HJ552—2010），现场检查了该项目环保和生态保护措施落实情况，听取了吉林高速公路股份有限公司对项目环保执行情况和交通运输部环境保护中心对项目竣工环保验收调查报告的介绍，审阅了相关资料并勘查现场后，经认真讨论，形成如下验收意见：

- 一、工程概况

本改扩建工程于2013年7月开工，2015年10月交工通车，总工期28个月。工程总投资59.86亿元，其中土建投资41.99亿元。全线采用高速公路标准建设，双向八车道高速公路标准，设计速度采用120km/h，路基标准宽度42m。本项目路线全长为98.101km，全线共设大桥1座205m，中桥19座共1134m，小桥6座，涵洞81道，互通式立体交叉6处，分离式立体交叉18处，天桥18处，通道57处，管理分局1处，管理处1处，养护工区2处，服务区2处，停车区2处，匝道收费站5处。总投资共55.7亿元。

- 二、环境保护及风险防范设施、措施落实情况

根据项目验收调查报告，结合现场检查情况，项目采取的主要环保措施如下：

1、生态环境

全线实际永久占地858.32hm2，项目实际占用耕地较多，为346.77hm2；其次为林地和其他用地，分别占用4.71 hm2和3.04 hm2；全线临时征用土地20.9hm2，其中设取土场3处，占地10.3hm2；设施工生产生活区占地9.9hm2；设施工便道占地0.7hm2。根据调查，本工程临时用地采取了比较有效的恢复措施。全线临时用地除部分交还、移交继续使用外，其余均进行了植被恢复。工程互通立交、路基两侧、路基边坡、中央分隔带、服务设施等均进行了绿化，绿化面积约229万m2，效果良好。

2、水环境

全线共有5处收费站，均设有化粪池；共有2处服务区，左右两侧均设有1套一体化AO污水处理设备；2处停车区，其中靠山屯停车区左右两侧均设有1套一体化AO污水处理设备，陶家屯停车区采用污水外运方式进行处理。本工程沿线服务设施污水处理设施出水水质均能达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)中的一级标准。污水经处理达标后排入边沟；可见，沿线污水处理设施的处理工艺有效，处理能力满足生活污水处理的需要。

3、声环境

本项目根据环评要求及实际情况，对沿线22处敏感目标采取了声屏障措施，总长度12731延米。

4、固体废物

施工期各施工营地的生活垃圾均统一收集，运往指定地点处理。施工期未发生因固体废弃物乱堆乱放而产生的纠纷或事故；营运期工程沿线服务设施均设有生活垃圾暂存设施，并委托当地相关单位进行垃圾清运工作。

5、环境风险防范

本项目制定了《北京至哈尔滨高速公路四平至长春段突发环境事件应急预案》。

为防止营运期桥面初期雨水和事故废水排入公主岭市卡伦水库生活饮用水源保护区，建设单位在南刘家屯中桥桥梁两侧设置了防撞墙和桥面径流收集系统，并在桥底处及路基两侧设置了收集池；本项目不穿越梨树县第二地下水（十家堡）生活饮用水源保护区，对距离公路较近的三处水井（靠山屯5队、八棵树4队和龙王庙5队处）每处设置一个蒸发池加以保护；建设单位在公主泉矿泉水取水井附近路段两侧分别设置一个蒸发池。

- 三、环保设施和生态保护措施的运行效果及工程建设对环境的影响

1、生态环境

本工程没有造成沿线河流和沟渠的堵塞。对于与路线相交的农田排灌沟渠等水利设施，设涵洞或采取改沟、改渠等措施予以恢复，未影响农灌沟渠的功能。

根据现场调查，目前项目区内保护野生植物生长良好，未造成明显不利影响。本项目共设置大桥1座，中桥19座；通道59道，涵洞81道。动物可以穿过沿线这些桥梁和通道，在一定程度上减小了公路封闭造成的阻隔作用。对沿线动植物影响较小。

本工程采取了较为完善的防护及排水措施，并在互通立交、路基两侧、路基边坡及服务设施等处进行了绿化，效果良好。公路建成后各项水土保持措施已经开始发挥作用，有效防止了水土流失。

未因线路、附属设施、桥梁、隧道等变化导致该路段调查范围内出现新的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等生态敏感区，也未因此出现新的城市规划区和建成区。

2、水环境

本次验收建设单位委托吉林省华航环境检测有限公司对沿线环境质量和污染源进行了监测。

本次验收在南刘家屯中桥下游100m（陶家屯河）处设置了监测点位，监测结果表明：各项水质监测指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准限值的要求，SS的监测值均达到了《地表水资源质量标准》（SL63-94）三级标准限值。

在靠山屯停车区、公主岭服务区、四平服务区的污水处理设施出入口设置了监测点位，水质监测结果表明：各处服务设施污水处理设施出口回用水水质各项指标均达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)一级标准。只要保证污水处理设施的正常运转，污水对沿线水环境的影响很小。

3、噪声

本次验收敏感点监测点19处。敏感点环境噪声监测结果表明：监测的19个敏感点均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相应标准要求，在现有交通条件下，沿线声环境质量满足相应功能区要求。

在K3+200 起点至四平互通段、K91+500范家屯互通至半截沟互通段2处布设了24h监测点位。噪声监测结果表明：交通噪声与车流量总体相关性较好；昼间16个监测数据、夜间8个监测数据均达4a类标准要求。

在主线K3+200、K91+500处设置各一处监测断面，距离路中心线40m、60m、80m、120m、200m分别设置监测点位。衰减断面监测结果表明：在目前的车流量条件下，路段80m处昼、夜间可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求；路段40m处昼、夜间可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求。

在K7+610-K8+130南河夹信子处、K47+670-K48+380大泉眼处各设置声屏障监测点及对照点。声屏障降噪监测结果表明：声屏障对其保护对象有较好的降噪效果。

4、环境空气

本次验收在宋家窝堡设置了监测点位。环境空气监测结果表明：宋家窝堡的NO2的日均值浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值。公路运营后对周围空气环境的影响程度很小。

5、公众参与

公众调查显示，100%被调查居民对该工程的环境保护工作表示满意或基本满意，100%被调查司乘人员对该工程的环境保护工作表示满意或基本满意。经询问当地环保部门及公路管理部门，在施工期及营运期未接到环保投诉。公众支持本项目通过竣工环境保护验收。

- 四、验收结论

北京至哈尔滨高速公路四平至长春段改扩建工程较好地执行了建设项目环境影响评价制度、环境保护“三同时”制度、工程环境监理制度以及竣工环境保护验收制度，基本落实了项目环评及批复要求，验收调查结论表明各项污染物达标排放，生态恢复良好，工程不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中第八条所列验收不合格的情形，总体符合项目竣工环保验收条件，同意通过竣工环境保护验收。

- 五、建议与要求

1、进一步加强环保设施的日常运营管理和维护，确保各项污染物长期稳定达标排放。

2、进一步落实营运期环境监测计划和经费，对工程沿线声敏感点、供热锅炉废气及污水处理设施进行跟踪监测。

3、进一步做好南刘家屯中桥径流收集系统日常维护管理工作，强化环境风险防控工作，完善应急物资储备，运营单位应定期进行应急培训和演练。

验收组

2020年9月16日